## Siebensegment-Decoder: VHDL-Code

library IEEE;

use     IEEE.std_logic_1164.all;

entity binaertosiebenseg is

port (data  :in  std_logic_vector(2 downto 0);

digit :out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end binaertosiebenseg;

architecture behaviour of binaertosiebenseg is

----------------------------------------------------

-- Darstellen v. Binärzahl auf einem Digit (0 bis 7)

-----------------------------------------------------

-- Zuordnung der Bussignale zu den LEDs

-- Die LEDs sind LOW-Aktiv

--     __5__

--    |     |

--    |4    |0

--    |__6__|

--    |     |

--    |3    |1

--    |__2__|  .7

----------------------------------------------------

begin

CONVERT : process(data)

begin

case data is  -- Abfrage des Binärwertes “data”

when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe “0”

when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe “1”

when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe “2”

when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe “3”

when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe “4”

when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe “5”

when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe “6”

when OTHERS => digit <= "11011100";--Ausgabe “7”

end case;

end process CONVERT;

end behaviour;

## Siebensegment-Decoder: Ergebnis d. Synthese

## Siebensegment-Decoder: Schaltungsdetail

## Struktur eines FPGA

Programmierbare Logikzelle

Programmierbare Verbindungen

Programmierbare I/O-Zellen

## Schaltung einer I/O-Zelle

## Input-Synchronisation: VHDL-Code

library IEEE;

use     IEEE.std_logic_1164.all;

entity sync is

port (clk       : in  std_logic;

reset     : in  std_logic;

data      : in  std_logic;

data_sync : out std_logic

);

end sync;

architecture behaviour of sync is

----------------------------------------------------

-- Synchronisation von externem Signal & Datenbus

-- Ausgeführt als synchrone Logik

-----------------------------------------------------

begin

synchronisation : process(clk,reset)

begin

-- ** ASYNCHRONER TEIL

if reset = '0' then   -- Abfrage Reset (LO aktiv)

data_synch <= '0';  -- lösche Ausgang

-- ** SYNCHRONER TEIL

elsif clk'event and clk = '1' then

-- bei steig. Taktflanke:

data_synch <= data; -- Daten übernehmen

end if;

end process synchronisation;

end behaviour;

## Input-Synchronisation: Synthese-Ergebnis

Tasten-Entpreller: VHDL-Code

entity entprellen is

port (clk              : in  std_logic;

reset            : in  std_logic;

taster           : in  std_logic;

taster_entprellt : out std_logic);

end entprellen;

architecture behaviour of entprellen is

signal synchreg    : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

synchtaster: process(clk,reset) -- Schieberegister

begin

-- ASYNCHRONER TEIL

if reset = '0' then             -- bei reset (LO)

synchreg <= (others => '0');  -- alles auf ’0’

-- SYNCHRONER TEIL

elsif clk'event and clk = '1' then

-- bei steigender Taktflanke

synchreg(0) <= taster;      -- Taster in Reg 1

synchreg(1) <= synchreg(0); -- Reg 1 in Reg 2

synchreg(2) <= synchreg(1); -- Reg 2 in Reg 3

end if;

end process synchtaster;

gleicherWert: process(clk)

begin

if reset = '0' then           -- bei reset (LO)

taster_entprellt <= '0';    -- Ausgang löschen

elsif clk'event and clk = '1' then  -- bei clk 

if synchreg = "111" then    -- wenn alle Reg 1

taster_entprellt <= '1';  -- Ausgang auf 1

elsif synchreg = "000" then –- wenn alle Reg 0

taster_entprellt <= '0';  -- Ausgang auf 0

else                        -- sonst

taster_entprellt <= taster_entprellt;

end if;                     -- Ausgang belassen

end if;

end process gleicherWert;

end behaviour;

Tasten-Entpreller: Ergebnis d. Synthese

Kommentare zur Funktion der Schaltungen:

- Siebensegment-Decoder:  Eine 3-bit Binärzahl wird soll als Dezimalzahl an einem Digit einer Siebensegment-Anzeige sichtbar gemacht werden. Input ist also die Binärzahl, Output ein 8-Bit Datenwort, dessen Bits mit den Segmenten der Anzeige korreliert sind (siehe Zeichnung in den Kommentaren).

- Input-Synchronisation: Ein asynchrones Eingangssignal soll über ein Eingangs-Flip-Flop synchronisiert werden. Als Beispiele werden ein einzelnes Bit sowie ein 3-Bit-Bus verwendet.

- Tasten-Entpreller: Um einen Taster zu entprellen, wird überprüft, ob die Leitung des Tasters zumindest 3 Taktzyklen lang stabil ist, bevor ein Zustandswechsel akzeptiert wird. Um das Design einfach zu halten, erfolgt die Überprüfung 3 Taktzyklen mittels Schieberegister + Auswertelogik (anstelle eines Zählers).
Damit der Code aufeine Seite passt, haben wir die „library“-Anweisungen weggelassen, ebenso die Kommentare.